|  |  | 작성자 | 2017180030 이종민 2020180028 이주형 2020182035 장하영 | 팀명 | Hello2Halo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 12 | 기간 | 2025.06.23 ~ 2025.07.06 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 이종민: 서버, 클라이언트 이동 동기화 구현 진행 중 - 이주형: 데이터베이스 연결, HD-Tree 구현 진행 중 - 장하영: 인공지능 플레이어 구현 진행 중 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 이종민

- 11주차 피드백 적용

  - 하나의 게임 월드는 하나의 스레드가 관리하도록 수정하여 락을 사용하지 않도록 변경.

  - 정수 자료형으로 ms(밀리세컨드) 단위의 시간을 전송하도록 변경.

- 서버 클라이언트 이동 동기화 (진행 중)

  - 클라이언트에서 입력(키보드 눌림, 마우스 움직임, 마우스 버튼 눌림)이 발생할 경우 서버에 1프레임 이내에 이벤트 패킷을 전송.

  - 클라이언트는 서버 응답을 기다리지 않고 입력을 즉시 적용.

  - 서버에서 이벤트 패킷을 받은 경우 저장된 스냅샷을 이용하여 재 시뮬레이션 진행 및 결과를 저장.

  - 서버에서 매 시간(60프레임) 마다 모든 클라이언트에게 플레이어 데이터 전송.

  - 클라이언트에서 서버 데이터를 받은 후 저장된 입력 스냅샷을 이용해 재 시뮬레이션 진행

  - 시뮬레이션 결과 오차가 크지 않은 경우 두 데이터를 보간, 오차가 큰 경우 서버 데이터를 덮어씀.

- 현재 진행 상황

  - (1), (2), (3), (4)번 구현 완료 (5), (6) 진행 중.

  - 12주차 기간 동안 (5), (6)번 방법 외 다른 방법을 적용 시도 일주일간 열심히 삽질함.

  - 클라이언트에서 재 시뮬레이션 하지 않고 서버 데이터를 보간 또는 적용하는 방법을 진행했으나 매끄럽지 않은 조작감을 보여줌.

- 이주형

- 데이터베이스 적용

    - Redis를 이용하여 유저 데이터 저장 및 불러오기 적용 및 실행 성공.

    - Rust에서 Redis를 사용하기 위해 “redis” crate(라이브러리)를 사용.

- HD-Tree 구현 (진행 중)

- 장하영

- AI  플레이어 관리 설계

    - FSM, 경로, 내부 상태 등 확장 가능성을 고려해 AIPlayer 구조체 설계

- AI 상태 관리 (Finite-State Machine) 설계

- AI의 현재 위치, 타겟, 정보 등 컨텍스트를 관리하며, 상태별 진입/갱신/종료 로직을 분리

- Idle, Move, Attack 등 다양한 상태를 구현하고, 상태 전이 및 이벤트 처리를 담당하도록 설계

- A* 경로 탐색 설계

    - 시작점과 목표점까지의 경로를 A* 알고리즘으로 탐색.

    - AI 이동, FSM 등에서 경로탐색의 표준 인터페이스로 사용될 예정.

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 13 | 다음 기간 | 2025.07.07~2025.07.20 |
| 다음주 할 일 |  |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |